LOG - tutorial

ZAKLADY OVLADANIA:

LOG je program sluziaci na kreslenie a simulaciu obvodov. Spustite ho

prikazom

log.exe

Po spusteni uvidite hlavne okno. Obvody sa kreslia do vrchnej

casti, spodna cast pod dvoma ciarami obsahuje menu a

najcastejsie pouzivane suciastky.

V dalsom  okne sa podla potreby objavuju texty - napr. pri vybere

suciastky z kniznice, pri jej konfiguracii, alebo pri zadavani

mien suborov.

Po kliknuti na slova 'Frills', 'Editing', 'Cursor' a 'Misc' sa objavia

menu, z ktorych si mozete vyberat potrebne prikazy. Ak chcete menu ukoncit,

pustite tlacitko mysi na nejakom mieste obrazovky mimo menu. Ak chcete

vybrat polozku z menu, vysviette ju a pustite tlacitko mysi.

LOG sa ovlada vacsinou mysou, ale pre casto pouzivane prikazy existuju

klavesove skratky. Po stlaceni ':' mozno pisat prikazy aj slovom, napr.

precitat subor sa da prikazom :LOAD subor. 'Dvojbodkove prikazy sa objavuju

v hlavnom okne  a treba ich odoslat stlacenim tlacitka Enter.

LOG mozete kedykolvek ukoncit pomocou prikazu 'Exit' z menu 'Misc', klavesovou

skratkou Shift-Z, Shift-Q alebo prikazom :EXIT. LOG do dalsieho okna

napise vyzvu, ci chcete naozaj skoncit. Stlacte y.

Z kazdeho prikazu mozno vyskocit pomocou klavesovej kombinacie Ctrl-C. Ak

sa "stratite", stlacte niekolkokrat Ctrl-C, kym sa nedostanete do situacie,

ked viete, kde ste. Stlacenie medzery vacsinou sposobi prekreslenie obrazovky.

KRESLENIE OBVODOV:

Ak chcete do obvodu pridat suciastku, kliknite na nu a potiahnite ju na

kresliacu plochu. Rovnako mozete suciastky na ploche posuvat. Ak chcete

suciastku zmazat, staci ju potiahnut do jedneho zo spodnych rohov obrazovky.

Ak potrebujete suciastku, ktora nie je v spodnej casti obrazovky, kliknite na

'CAT'. Objavi sa katalog suciastok, ktore mozete potiahnut na kresliacu plochu.

Ak suciastku potiahnete do stredu spodnej casti obrazovky, ostane tam a

nemusite sa kvoli nej vzdy prepinat do katalogu. Ak chcete z katalogu vyskocit,

kliknite na prazdne miesto, alebo stlacte Ctrl-C.

V dolnych rohoch obrazovky katalogu su slova 'LIBR'. Ak na ne kliknete,

v dalsom okne  sa objavi kniznica suciastok, z ktorej si mozete pridat do

katalogu dalsie suciastky. V kniznici je viacero stranok, medzi ktorymi sa da

prepinat pomocou '+' a '-'. Z kniznice vyskocite stlacenim medzery. Do

kniznice sa dostanete aj stlacenim klavesy "l".

Vyvody suciastok su oznacene cervenymi bodmi, pomocou ktorych sa prepajaju.

Najjednoduchsi sposob, ako suciastky prepojit, je umiestnit ich vedla seba tak,

aby sa cervene body prekryvali.

Ak chcete suciastku otocit, kliknite na nu a otoci sa o 90 stupnov. Neplati to

vsak pre vsetky suciastky - napr. spinace sa kliknuti zapinaju a vypinaju a

otocit ich je mozne len v dolnej casti obrazovky a az potom potiahnut nahor.

Vzdialenejsie suciastky sa prepajaju vodicmi. Jednoducho kliknite na miesto,

kde chcete zacat a za kurzorom sa zacne tahat vodic. Ak chcete vodic "zalomit",

opat kliknite. Vodic ukoncite pravym tlacitkom mysi.

Vodice je mozne posuvat a mazat uplne rovnako ako suciastky. Ak potiahnete

koniec vodica, mozete ho tak predlzit alebo skratit. Na pripojenie k suciastke

staci, aby vodic prechadzal potrebnym cervenym bodom.

Ak vodice prepojite do "T", automaticky sa spoja. Ak ich len prekrizite,

nespoja sa a treba ich spojit kliknutim na prekrizenie. Dalsim kliknutim sa

zasa rozpoja.

Ak uz nemate na obrazovke dost miesta, mozete si obrazok zmensit (a naopak

zvacsit) klavesami ">" a "<", alebo prikazmi 'Zoom in' a 'Zoom out' z menu

'Frills'. Takisto mozete obrazovkuposuvat pomocou sipiek na klavesnici.

Prikaz 'Home' z menu 'Cursor' vas vrati spat do stredu pracovnej plochy

(rovnako posluzi klavesa "h" alebo prikaz :HOME).

Mozete sucasne kreslit na 9 stran. Na kazdej z nich mozete mat iny obvod,

ktory sa uklada do samostatneho suboru. Medzi strankami sa mozete prepinat

klavesami 1-9.

BLOKOVE PRIKAZY:

Ak si vyberiete z menu 'Editing' prikaz 'Delete', kurzor sa zmeni tak, ze

vyzera ako noznice. Kliknutim potom mozete objekty mazat. Mozete zmazat

vsetko, co sa nachadza v obdlznikovej oblasti tak, ze stlacite tlacitko

mysi v jednom rohu a pustite ho v protilahlom rohu. Mazanie ukoncite pravym

tlacitkom. Mazanie mozete zapnut aj klavesou "d".

Prikazom 'Paste' z menu 'Editing' mozete zmazane objekty umiestnit spat na

obrazovku (aj na ine miesto, ako sa povodne nachadzali). Tento prikaz ma

klavesovu skratku "*".

Prikaz 'Copy' len kopiruje objekty do buffera, z ktoreho sa umiestnuju naspat

pomocou 'Paste'. Po skopirovani objektu alebo oblasti sa automaticky prepnete

do 'Paste'. Klavesova skratka je "/".

Prikaz 'Move' funguje ako 'Delete' nasledovane 'Paste' - t.j. presuva objekt

alebo danu oblast na ine miesto. Klavesova skratka je "m". Vsimnite si, ze

posuvanie vodicov pomocou "m" funguje inac nez ich tahanie.

Ak len oznacite obdlznikovu oblast bez udania niektoreho z prikazov, kliknutim

na ine miesto kopirujete obsah oznacenej oblasti.

Prikazom :CLEAR zmazete cely obvod.

OZNACOVANIE A KONFIGURACIA SUCIASTOK:

Prikaz 'Labels' z menu 'Frills' umoznuje popisovat jednotlive suciastky.

Po vybere tohto prikazu napiste popis a stlacte Enter. Popis sa objavi v

lavom dolnom rohu a mozete ho potiahnut na potrebne miesto. Po kliknuti na

popis ho mozete editovat. Popis mozete zahodit rovnako ako suciastky

odtiahnutim do dolneho rohu obrazovky.

V pravom dolnom rohu obrazovky je slovo 'ROT'. Znamena, ze ak kliknete na

suciastku, otoci sa o 90 stupnov. Ak kliknete na 'ROT', zmeni sa na 'MIR'.

Ak teraz kliknete na suciastku, otoci sa zrkadlovo okolo zvislej osi. Po

dalsom kliknuti sa 'MIR' zmeni na 'MIR|' - po kliknuti sa teraz suciastky

otacaju zrkadlovo okolo vodorovnej osi. Po dalsom kliknuti sa 'MIR|' zmeni

na 'CNFG', co umoznuje nastavovat parametre suciastok. Po dalsom kliknuti

sa dostanete spat k 'ROT'.

Ak sa prepnete do 'CNFG' modu, po kliknuti na suciastku sa v galsom okne

objavi obrazovka s popisom jednotlivych parametrov. Vacsina suciastok pre

digitalne obvody nema nijake parametre, ale na tejto obrazovke byva suciastka

blizsie popisana.

Suciastka CLOCK, co je zdroj hodinoveho signalu parametre ma a da sa nastavit

priebeh a frekvencia hodinoveho signalu. Po jednotlivych parametroch sa da

pohybovat pomocou sipiek nahor a nadol. Vysvieteny parameter mozno priamo

editovat z klavesnice. Stlacenim klavesy Enter sa vratite k default hodnote

parametra. Konfiguraciu ukoncite pravym tlacitkom mysi alebo pomocou Ctrl-C.

PRACA SO SUBORMI:

Obvod mozete ulozit pomocou prikazu 'Save page' z menu 'Misc'. Po zadani

prikazu napiste v okne newcrt meno suboru. Rovnako mozete pouzit prikaz :SAVE

meno_suboru. Ak chcete len ulozit zmeny, stlacte Shift-S alebo napiste :SAVE

bez mena suboru. Subory sa ukladaju do suborov s koncovkou .lgf, zalozne kopie

suborov maju koncovku .lfo.

Obvod mozete precitat zo suboru prikazom 'Load page' z menu 'Misc'. Zobrazi sa

zoznam obvodov v aktualnom adresari a mozete si vybrat niektory z nich, alebo

napisat meno suboru. Rovnako posluzi prikaz :LOAD meno_suboru alebo klavesova

skratka Shift-L.

SIMULACIA:

LOG simuluje obvod priebezne, pocas editacie. Obvodu posielate signaly

napr. pomocou prepinacov a zistujete jeho stav pomocou svietivych diod.

Ak na jeden vodic pripojite sucasne nulu aj jednotku, zacne blikat, cim

indikuje konflikt. LOG nevie urcit spravnu hodnotu vodica a zvoli si

nulu alebo jednotku nahodne.

Vsetky logicke cleny maju pre jednoduchost jednotkove oneskorenie. To moze

sposobit, ze obvody, ktore by v praxi nezacali kmitat, v LOG-u kmitat budu.

Mozete sa to pokusit odstranit prikazom :STABILIZE, ktory na kratky cas

(asi 5 sekund) zmeni oneskorenia na nahodne.

Simulaciu je mozne vypnut prikazom :OFF a znova zapnut prikazom :ON, alebo

prikazom 'Simulation' z menu 'Misc' (pripadne klavesou "o"). Klavesou "t"

je mozne obvod krokovat.

Prikaz 'Probe' z menu 'Cursor' (alebo klavesa ".") zmeni kurzor na logicku

sondu. Ak kurzor posuniete nad vodic, ciary oddelujuce vrchnu a spodnu cast

obrazovky sa rozsvietia podla toho, ci je na vodici logicka 0 alebo 1.

Opatovnym zadanim prikazu sondu vypnete. Stlacenim klavesy "e" alebo "x" sa

prepnete na sondu docasne - vypnut ju potom mozete pravym tlacitkom mysi.

Prikaz 'Glow' z menu 'Cursor' (alebo klavesa "g") zapina "Glow" mod. Vodice

sa potom rozsvecuju v zavislosti od logickych hodnot na nich - cierny vodic je

pripojeny na log. 0, cerveny na log. 1 a zeleny je odpojeny.

NIEKTORE SUCIASTKY V KNIZNICI:

a) Vstupy/vystupy

SWITCH - zdroj napatia, ktory na vystupe produkuje 0 alebo 1. Stav sa prepina

kliknutim a je indikovany farbou stredu (cervena - 1, cierna - 0).

Vyzera ako obdlznik so spicom na jednom konci.

LED - svietiva dioda. Vyzera ako maly stvorec. Zafarbi sa na cerveno, ak je na

nej 1, na cierno, ak 0 a ostava seda, ak je nepripojena.

KEYPAD - numericka klavesnica so 16 klavesami, ktora generuje binarne cislo

0000 az 1111 podla stlacenej klavesy. Vystup na spodnej strane

generuje impulz vzdy pri stlaceni klavesy.

7SEG - sedemsegmentovy display. Zobrazuje symboly 0 - F, v zavislosti od

svojich styroch vstupov. Ma dve sady vstupov, ktore su ekvivalentne.

CLOCK - dvoj- alebo stvor- fazovy generator hodin. Default je dvojfazovy

generator obdlznikoveho signalu - jeden vystup je priamy a druhy

negovany. Vystup sa meni raz za kazdu casovu jednotku (rovnu

oneskoreniu log. clenov).

TIE - odpor pripojeny na log. jednotku.

TIEGND - odpor pripojeny na log. nulu.

VDD - zdroj napatia, konstantna log. 1.

GND - zem, konstantna log. 0.

Poznamka:

Ak ma suciastka niekolko pinov, ktore je mozne interpretovat ako binarne

cislo, najvyssi bit je vzdy vlavo alebo dolu.

b) Logicke cleny

AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR - dvojvstupove log. cleny

INV - invertor

AND3, NOR4, ... - log. cleny s viacerymi vstupmi

COMPL - komplementarny buffer - ma dva vystupy - priamy a negovany,

ktore produkuju kopiu vstupu a jeho komplement s rovnakymi

oneskoreniami.

c) Preklapacie obvody:

DNEG, DPOS  - D preklapaci obvod citlivy na negativnu resp. pozitivnu

hranu vstupneho signalu.

JKNEG, JKPOS - J-K preklapaci obvod

TNEG, TPOS - T preklapaci obvod

d) Ine:

V kniznici je mnozstvo inych suciastok, ako napr. ASCII klavesnica a displej,

8kB staticka RAM, posuvny register, a velky vyber obvodov zo serie 7400. Cielom

tohto tutorialu vsak nie je opisat vsetky moznosti, ktore LOG ma. Ak mate

zaujem, dalsie detaily najdete v anglickej dokumentacii, ktora sa nachadza v

subore:

log.doc

PRIKLADY:

1. Logicky clen NAND, ktory ma na vstupoch pripojene spinace a na vystupe

svietivu diodu. Nachadza sa v subore obvod1.lgf.

Naucte sa na tomto priklade zakladne ovladanie LOG-u - posuvanie a otacanie

suciastok, ich spajanie vodicmi, pridavanie a mazanie.

2. Zlozitejsi kombinacny obvod, ktory ma na vstupe numericku klavesnicu.

Vystupy klavesnice indikuje sedemsegmentovy displej. Subor je obvod2.lgf.

Vsimnite si usporiadanie bitov na vstupe. Pokuste sa zapisat funkciu obvodu

pomocou boolovskeho vyrazu, ciselnych zapisov, pravdivostnej tabulky a

Karnaughovej mapy. Pouzite logicku sondu alebo "glow" mod na overenie, ci

jednotlive podvyrazy boolovskeho vyrazu spravne opisuju obvod.

3. Jednoduchy sekvencny obvod - ide o sestnastkovy citac upraveny tak, ze

pocita od 0 po 9. Obvod nacitajte zo suboru obvod3.lgf.

Sledujte, ako funguje simulacia. Nakonfigurujte hodiny tak, aby bezali

rychlejsie. Pokuste sa obvod upravit tak, aby pocital v inom rozsahu,

napriklad od 0 do 5.