Cvičenie 9 -11

SYNTÉZA ASYNCHRÓNNYCH SEKVENČNÝCH OBVODOV

Urobte syntézu ASYNCHRÓNNEHO FUNDAMENTÁLNEHO obvodu so základnou štruktúrou podľa zadania. Obvod je špecifikovaný verbálne.

Úlohy:

1. Zostavte formálnu špecifikáciu v tvare fundamentálneho stavového stroja (automatu) M 1.rádu

2. Zvolte vhodný vnútorný kód pre stavy v M

3. Podľa zadanej základnej štruktúry zostavte budiace a výstupné funkcie pre kombinačnú časť obvodu

4. Urobte syntézu kombinačnej časti sekvenčného obvodu so štruktúrou podľa zadania (napr., dvojstupňový obvod typu AND-NOR, NAND/NAND), pri syntéze použite program Espresso; a zostavte celý sekvenčný obvod. Predpokladá sa, že pri štruktúrnej implementácii bude statický a podstatný hazard eliminovaný.

5.Pomocou simulátora LOG urobte experiment pre vhodný typ časovej postupnosti vstupných vektorov tak, aby ste verifikovali funkciu.

# PRÍKLAD syntézy

Má sa implementovať asynchrónny sekvenčný obvod so vstupmi A, RES a s výstupom Y, ktorého typické vstupno-výstupné správanie je opísané vidieť v obrázku.

┌──┐

RES  │  │

─────┘  └─────────────────────────────           ┌────┐

A ──┤    ├── Y

A             ┌─────┐                        B ──┤    │

──────────────┘     └─────────────────           │    │

B                     ┌────┐                   ──┤    │

──────────────────────┘    └──────────       RES └────┘

│

Y                           ┌──────────

───────────────────────────┼┘

──┼┬──

Tp oneskorenie pri prechode Y z 0  do 1

Uvedený exluzívny priebeh spracúvaných signálov (hodnôt premenných) vo vstupoch A a B (t.j. za logickým impulzom 1 v A nasleduje logický impulz 1 v B) ako jediný vedie k výstupu Y=1. Takáto situácia nastane ak obvod vychádza zo začiatočného stavu, do ktorého sa dostane po impulze 1 vo vstupe RES. V začiatočnom stave je Y=0. Pri priebehoch nie je rozhodujúca dĺžka impulzov 1 v A a B, ale iba ich poradie a nesmú byť prekryté !!. Minimálna dĺžka impulzov 1 a 0 vo vstupoch A,B, ako aj v RES musí vyhovovať fundamentálnemu režimu (to je predpoklad) Ak sa RES=1 objaví hocikedy, tak obvod prejde do začiatočného stavu. Daný obvod dá teda výstup Y=1 práve ak po impulze 1 v RES sa objaví postupnosť udalostí up(A) dw(A) up(B) dw(B).

Obvod má byť implementovaný s SR-PO, v kombinačnej časti dvojstupňový obvod AND/OR alebo NAND/NAND.

Na základe tejto špecifikácie možno zostaviť Moorov stroj M ako

fundamentálny 1. rádu. Začiatočný stav je stav 1. Stav, ktorý zodpovedá dobrému koncu, je stav 5.

(A,B,RES)

RES=0 RES=1

───────────────

M │00  10  11  01  01  11  10  00 │ Y

───┼───────────────────────────────┼───

1 │ 1   2   6  6    1   1   1   1 │ 0

2 │ 3   2   6  6    1   1   1   1 │ 0

3 │ 3   6   6  4    1   1   1   1 │ 0

4 │ 5   6   6  4    1   1   1   1 │ 0

5 │ 5   6   6  6    1   1   1   1 │ 1

6 │ 6   6   6  6    1   1   1   1 │ 0

p 		v

Fundamentálnosť prvého rádu skontrolujeme tak, že preveríme platnosť nasledujúceho pravidla pre všetky stĺpce prechodovej tabuľky: Ak je v stĺpci niektorý stav s nepodčiarknutý, tak v tomto stĺpci sa nachádza aj podčiarknutý stav s.

Začiatočný stav 1 kódujeme vektorom 000

Z1  ──────── Z2

────────

┌───┬───┬───┬───┐

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │     a => 100

6 = {a,b,c,}       ├───┼───┼───┼───┤     b => 101

Z3 │ │ 6 │ 6 │ 6 │ 5 │     c => 111

└───┴───┴───┴───┘

a b c

Z1  ──────── Z2

────────

┌───┬───┬───┬───┐

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┼───┼───┼───┤

Z3 │ │ a │ b │ c │ 5 │

└───┴───┴───┴───┘

(A,B,RES)

RES=0 RES=1

───────────────

Mb│00  10  11  01  01  11  10  00 │ Y

───┼───────────────────────────────┼───

1 │ 1   2   a  a    1   1   1   1 │ 0

2 │ 3   2   b  b    1   1   1   1 │ 0

3 │ 3   c   c  4    1   1   1   1 │ 0

4 │ 5   c   c  4    1   1   1   1 │ 0

5 │ 5   c   c  6    1   1   1   1 │ 1

a │ a   a   a  a    1   1   1   1 │ 0

b │ b   b   b  b    1   1   1   1 │ 0

c │ c   c   c  c    1   1   1   1 │ 0

Je zrejmé,že v Mb nie sú kritické súbehy

Binárne zakódovaný (ekvivalentný) Moorov stroj Mb vyzerá takto:

(A,B,RES)

RES=0          RES=1

───────────────

S R         Mb │00   10  11  01   01   11  10  00 │ Y

0->0  0 x         ───┼──────────────────────────────────┼───

0->1  1 0        000 │000 001 100 100  000 000 000 000  │ 0

1->0  0 1        001 │011 001 101 101  000 000 000 000  │ 0

1->1  x 0        011 │011 111 111 010  000 000 000 000  │ 0

010 │110 111 111 010  000 000 000 000  │ 0

110 │110 111 111 111  000 000 000 000  │ 1

a 100 │100 100 100 100  000 000 000 000  │ 0

b 101 │101 101 101 101  000 000 000 000  │ 0

c 111 │111 111 111 111  000 000 000 000  │ 0

(Z3,Z2,Z1)		 p 			v

Y = (-Z1).Z2.Z3

Základná štruktúra obvodu je takáto:

┌──────┐

A   ───┤      ├──────────────── Y

B   ───┤      │

RES ───┤      │

│      │S1┌──┐Z1

┌────────────┤      ├──┤  ├───────────┐

│ ┌──────────┤      ├──┤  ├─────────┐ │

│ │          │ KČasť│R1└──┘     -Z1 │ │

│ │          │      │S2┌──┐Z2       │ │

│ │ ┌────────┤      ├──┤  ├───────┐ │ │

│ │ │ ┌──────┤      ├──┤  ├─────┐ │ │ │

│ │ │ │      │      │R2└──┘  -Z2│ │ │ │

│ │ │ │      │      │S3┌──┐Z3   │ │ │ │

│ │ │ │ ┌────┤      ├──┤  ├───┐ │ │ │ │

│ │ │ │ │ ┌──┤      ├──┤  ├─┐ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │  │      │R3└──┘ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │  └──────┘   -Z3 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ └─────────────────┘ │ │ │ │ │

│ │ │ │ └─────────────────────┘ │ │ │ │

│ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ │

│ │ └─────────────────────────────┘ │ │

│ └─────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────┘

Inverzná prech.funkcia SR-PO a odvodenie budiacich funkcií

(A,B,RES)

RES=0 	RES=1

prech│S R                               ───────────────

─────┼────         M │00   10  11  01   01   11  10  00 │ Y

0->0 │0 x         ───┼──────────────────────────────────┼───

0->1 │1 0        000 │000 001 100 100  000 000 000 000  │ 0

1->0 │0 1        001 │011 001 101 101  000 000 000 000  │ 0

1->1 │x 0        011 │011 111 111 010  000 000 000 000  │ 0

010 │110 111 111 010  000 000 000 000  │ 0

110 │110 111 111 111  000 000 000 000  │ 1

100 │100 100 100 100  000 000 000 000  │ 0

101 │101 101 101 101  000 000 000 000  │ 0

111 │111 111 111 111  000 000 000 000  │ 0

(Z3,Z2,Z1)	 p			 v

Budiace funkcie pre SR-PO sú:

(A,B,RES)

RES=0 			RES=1

────────────────────────────

M │00     10      11      01     01     11     10     00   │

───┼────────────────────────────────────────────────────────┼

000 │0x0x0x 0x0x10 100x0x 100x0x 0x0x0x 0x0x0x 0x0x0x 0x0x0x │

001 │0x10x0 0x0xx0 100xx0 100xx0 0x0x01 0x0x01 0x0x01 0x0x01 │

011 │0xx0x0 10x0x0 10x0x0 0xx001 0x0101 0x0101 0x0101 0x0101 │

010 │10x00x 10x010 10x010 0xx00x 0x010x 0x010x 0x010x 0x010x │

110 │x0x00x x0x010 x0x010 x0x010 01010x 01010x 01010x 01010x │

100 │x00x0x x00x0x x00x0x x00x0x 010x0x 010x0x 010x0x 010x0x │

101 │x00xx0 x00xx0 x00xx0 x00xx0 010x01 010x01 010x01 010x01 │

111 │x0x0x0 x0x0x0 x0x0x0 x0x0x0 010101 010101 010101 010101 │

(Z3,Z2,Z1) (S3,R3,S2,R2,S1,R1)

Vstup pre "espresso"

espresso -Dso_both S1 asyn_obvod.txt  # minimalizacia jednotlivych funkcii

.i 6

.o 6

.ilb A B RES Z3 Z2 Z1

.ob S3 R3 S2 R2 S1 R1

.type fdr

.p 26

000000 0-0-0-

--1000 0-0-0-

-10000 100-0-

100000 0-0-10

000001 0-10-0

--1001 0-0-01

-10001 100--0

100001 0-0--0

000011 0--0-0

1-0011 10-0-0

010011 0--001

--1011 0-0101

000010 10-00-

1-0010 10-010

010010 0--00-

--1010 0-010-

000110 -0-00-

1-0110 -0-010

010110 -0-010

--1110 01100-

--0100 -00-0-

--1100 010-0-

--0101 -00--0

--1101 010-01

--0111 -0-0-0

--1111 010101

.e

Výstup z "espresso"

espresso -Dso_both -S1 asyn_obvod.txt

minimalizacia jednotlivych funkcii

.i 6

.o 6

.ilb A B RES Z3 Z2 Z1

.ob S3 R3 S2 R2 S1 R1

.p 11

0000-1 001000 S2 S1 = A.-B.-RES.-Z3 +

---110 001000 S2 B.-RES.Z3.Z2 +

01-01- 000001 R1 A.-RES.Z2

1000-- 000010 S1 R1 = -A.B.-Z3.Z2 + RES

-00-10 100000 S3 S2 = -A.-B.-RES.-Z3.Z1

-1011- 000010 S1 + Z3.Z2.-Z1

-10-0- 100000 S3 R2 = RES.-Z3 + RES.Z1

1-0-1- 100010 S3 S1 S3 = -B.-RES.Z2.-Z1 +

--10-- 000100 R2 B.-RES.-Z2 +

--1--1 000101 R2 R3 A.-RES.Z2

--1--- 010000 R1 R3 = RES.Z1

.e

Výstup Espressa dáva dvojstupňový obvod, v ktorom nie sú eliminované statické hazardy, chyby v 1, ale vzhľadom na SR-PO v spätnej väzbe sa chyby v 1 (log.impulzy 0) v kombinačnej časti

sa v v pamäťovej časti ignorujú.

Elimináciu podstatných hazardov, ktoré sa v príklade vyskytujú (napr. prechod 1->2 po zmene vstupného vektora s 000 na 100, t.j.vstupu A 0->1) možno urobiť na základe analýzy časovania vložením oneskorení do spätných väzieb.

Dvostupňový obvod má celkovo 16 logických členov. Dva členy v prvom stupni su spoločne pre S3 a S1 resp. pre R2 a R3.

Vstup pre "espresso"

espresso -Dopo S2 asyn_obvod.txt  # minimalizacia skupiny funkcii, exaktne

.i 6

.o 6

.ilb A B RES Z3 Z2 Z1

.ob S3 R3 S2 R2 S1 R1

.type fdr

.p 26

000000 0-0-0-

--1000 0-0-0-

-10000 100-0-

100000 0-0-10

000001 0-10-0

--1001 0-0-01

-10001 100--0

100001 0-0--0

000011 0--0-0

1-0011 10-0-0

010011 0--001

--1011 0-0101

000010 10-00-

1-0010 10-010

010010 0--00-

--1010 0-010-

000110 -0-00-

1-0110 -0-010

010110 -0-010

--1110 01100-

--0100 -00-0-

--1100 010-0-

--0101 -00--0

--1101 010-01

--0111 -0-0-0

--1111 010101

.e

Výstup z "espresso"

espresso -Dopo -S2 asyn_obvod.txt

Minimalizacia skupiny funkcii, exaktne

.i 6

.o 6

.ilb A B RES Z3 Z2 Z1

.ob S3 R3 S2 R2 S1 R1

.p 11

0000-1 001000 S2 S1 = A.-B.-RES.-Z3 +

---110 001000 S2 B.-RES.Z3.Z2 +

01-01- 000001 R1 A.-RES.Z2

1000-- 000010 S1 R1 = -A.B.-Z3.Z2 + RES.Z1

-00-10 100000 S3 S2 = -A.-B.-RES.-Z3.Z1 +

-1011- 000010 S1 Z3.Z2.-Z1

-10-0- 100000 S3 R2 = RES.-Z3 + RES.Z1

1-0-1- 100010 S3 S1 S3 = -B.-RES.Z2.-Z1 +

--10-- 000100 R2 B.-RES.-Z2 +

--1--1 000101 R2 R1 A.-RES.Z2

--1--- 010000 R3 R3 = RES

.e

Pre porovanie je tu opäť uvedený výstup minimalizacie jednotlivých funkcií (uvedený predtým) :

─────────────────────────────────────────────────────────────────

0000-1 001000 S2 S1 = A.-B.-RES.-Z3 +

---110 001000 S2 B.-RES.Z3.Z2 +

01-01- 000001 R1 A.-RES.Z2

1000-- 000010 S1 R1 = -A.B.-Z3.Z2 + RES.Z1

-00-10 100000 S3 S2 = -A.-B.-RES.-Z3.Z1 +

-1011- 000010 S1 Z3.Z2.-Z1

-10-0- 100000 S3 R2 = RES.-Z3 + RES.Z1

1-0-1- 100010 S3 S1 S3 = -B.-RES.Z2.-Z1 +

--10-- 000100 R2 B.-RES.-Z2 +

--1--1 000101 R2 R1 A.-RES.Z2

--1--- 010000 R3 R3 = RES

.e

─────────────────────────────────────────────────────────────────

Vidno,že výstup skupinovej minimalizacie vedie v tomto prípade k rovnakému výsledku.

Celkový péčet vstupov logických členov je: 46

vstupy členov OR: 3 + 2 + 2 + 2 + 3 + 0 = 12

vstupy členov AND: 5 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 0

= 34

┌──┐

-A ──┤& │

-B ──┤  │  S2

-RES─┤  ├────────────────┐

-Z3──┤  │                │

Z1──┤  │                │

└──┘                │

┌──┐                │

Z3──┤& │  S2            │

Z2──┤  ├──────────────┐ │

-Z1──┤  │              │ │          ┌──┐

└──┘            ┌─┼─┼──────────┤ 1│   S1┌────┐    Z1

┌──┐        ┌───┼─┼─┼──────────┤  ├─────┤S  Q├────

-A ──┤& │  R1    │ ┌─┼─┼─┼──────────┤  │   R1│    │   -Z1

B ──┤  ├────────┼─┼─┼─┼─┼──┐       └──┘   ┌─┤R -Q├────

-Z3──┤  │        │ │ │ │ │  │       ┌──┐   │ └────┘

Z2──┤  │        │ │ │ │ │  └───────┤ 1│   │

└──┘      ┌─┼─┼─┼─┼─┼──────────┤  ├───┘

┌──┐      │ │ │ │ │ │          └──┘

A ──┤& │  S1  │ │ │ │ │ │

-B ──┤  ├──────┼─┼─┼─┘ │ │

-RES─┤  │      │ │ │   │ │

-Z3──┤  │      │ │ │   │ │

└──┘      │ │ │   │ │

┌──┐      │ │ │   │ │

-B ──┤& │  S3  │ │ │   │ │

-RES─┤  ├──────┼─┼─┼─┐ │ │

Z2──┤  │      │ │ │ │ │ │          ┌──┐   S2┌────┐   Z2

-Z1──┤  │      │ │ │ │ │ └──────────┤ 1├─────┤S  Q├────

└──┘      │ │ │ │ └────────────┤  │   R2│    │  -Z2

┌──┐      │ │ │ │              └──┘   ┌─┤R -Q├────

B ──┤& │  S1  │ │ │ │              ┌──┐   │ └────┘

-RES─┤  ├──────┼─┘ │ │      ┌───────┤ 1│   │

Z3──┤  │      │   │ │      │ ┌─────┤  ├───┘

Z2──┤  │      │   │ │      │ │     └──┘

└──┘      │   │ │      │ │

┌──┐      │   │ │      │ │

B ──┤& │  S3  │   │ │      │ │

-RES─┤  ├──────┼─┐ │ │      │ │

-Z2──┤  │      │ │ │ │      │ │

└──┘      │ │ │ │      │ │     ┌──┐

┌──┐      │ │ │ └──────┼─┼─────┤ 1│   S3┌────┐   Z3

A ──┤& │ S3,S1│ └─┼────────┼─┼─────┤  ├─────┤S  Q├────

-RES─┤  ├──────┼───┴────────┼─┼─────┤  │     │    │   -Z3

Z2──┤  │      │            │ │     └──┘ RES─┤R -Q├────

└──┘      │            │ │              └────┘

┌──┐ R2   │            │ │

RES──┤& ├──────┼────────────┘ │

-Z3──┤  │      │              │

└──┘      │              │

┌──┐ R2,R1│              │

RES──┤& ├──────┴──────────────┘

Z1──┤  │

└──┘