Zadanie č.3, Miroslav Figura – PRÍKLAD RIEŠENIA

# ÚLOHA

Navrhnite synchrónny sekvenčný obvod so vstupom x a výstupom y s nasledujúcim správaním: na výstupe y bude 1 vždy vtedy, ak sa (zo začiatočného stavu) vo vstupnej postupnosti vyskytne postupnosť 01110

V pamäťovej časti použite minimálny počet preklápacích obvodov typu D – PO,

v kombinačnej časti použite výlučne logické členov NAND, resp. NOR, a to v minimálnom počte.

Vlastné riešenie overte programovými prostriedkami  ESPRESSO  (minimalizácia funkcií)  a

LOG (nakresliť navrhnutú logickú schému s použitím knižnice TTL a overiť návrh simuláciou).

#### RIEŠENIE

Stavová tabuľka navrhovaného obvodu:

Vstupná premenná obvodu je x.

Výstupná premenná obvodu je y.

Stavové premenné sú Z1, Z2, Z3.

A-F sú stavy obvodu.

| Sn | X(0) | X(1) | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | A | 0 |
| B | B | C | 0 |
| C | B | D | 0 |
| D | B | E | 0 |
| E | F | A | 0 |
| F | B | A | 1 |

Tento systém je navrhnutý tak, že pracuje bez prekrytia vstupných dát (nemôžeme viackrát používat informáciu na vstupe) .

Voľba vnútorného kódu:

Stavy zakódujeme pomocou troch stavových premenných:

Z3

Z2

A=000

B=001

C=010

D=011

E=100

F=101

| A | C | D | B |
| --- | --- | --- | --- |
| E ###### Z1 | X | X | F |

Y = Z1&Z3

Karnaughova mapa prechodov:

X

Z3

Z1

Z2

| B/0 | B/0 | C/0 | A/0 |
| --- | --- | --- | --- |
| F/1 | B/0 | A/0 | A/0 |
| X | X | X | X |
| B/0 | B/0 | E/0 | D/0 |

Y = Z1& !Z3&!X

Karnaughove mapa vnútorných premenných:

Z1 Z2 Z3:

Z3

Z1

Z2

##### X

| 001 | 001 | 010 | 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 001 | 000 | 000 |
| X | X | X | X |
| 001 | 001 | 100 | 011 |

##### Riešenie pomocou D-PO preklapacích obvodov:

Moja skupinová minimalizácia funkcií:

D1 = Z1.!Z3.!X + Z2.Z3.X

D2 = !Z1.!Z2.Z3.X + Z2.!Z3.X

D3 = !X + Z2.!Z3.X

Skupinová minimalizácia podľa programu espresso:

Je vidieť, že moja skupinová minimalizácia je taká istá ako skupinová minimalizácia vytvorená programom espresso.

Prepis funkcií použitím iba logických členov NAND (a NOT)

D1 = (Z1 !Z3  !X)  (Z2  Z3  X)

D2 = (!Z1  !Z2  Z3  X)  (Z2  !Z3  X)

D3 = X  (Z2  !Z3  X)

Pozn.

 - Schefferova funkcia, reprezentovaná logickým členom NAND

!  -  negácia

#### Schéma obvodu s použitím D –PO preklápacich obvodov:

Shéma sa nachádza v súbore d-po.lgf

Vstup pre program espresso sa nachádza tiež v súbore d-po.txt:

# logicky obvod - realizacia pomocou D-PO

.i 4

.o 3

.ilb z1 z2 z3 x

.ob D1 D2 D3

.type fr

.p 12

0000 001

0001 000

0010 001

0011 010

0100 001

0101 011

0110 001

0111 100

1000 101

1001 000

1010 001

1011 000

.e